采购货物基本参数和数量

一、采购货物基本参数和数量

1.一杆双灯技术参数（共898根）

| 名称 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 定制支架 | 下口径76mm杆上口径76mm杆 壁厚：2.5mm杆件整体喷塑含光伏板支架1套 支臂：60mm的圆管 材质Q235优质钢板，热镀锌防锈处理后,表面静电喷涂，防紫外线记外专用塑粉，200℃高温烤漆，不生锈、不脱落、不变形。 |  |
| 主灯 | 1:压铸铝最高120瓦灯具120株光学透镜，矩形照明。 2:120W高亮度LED贴片，光学透镜，亮度高达200LM/W，寿命达到50000小时以上。晶元芯片。 3:120W太阳能板A级多晶硅；高转换率多晶硅片，正品电池片，转换率>18%.寿命>25年； 4:容量200AH，太阳能路灯专用锂电池寿命长达5-8年，全密封防水外壳，专用防水技术，磷酸铁锂国轩电芯，防火、防爆。 5:太阳能路灯智能控制器全智能防水，具有过充过放，光感、及时、时控、延时、调功、红外、加密、晨亮等功能。每晚亮灯12小时。 |  |
| 副灯 | 1:60瓦灯具60株光学透镜，矩形照明。 2:60W高亮度LED贴片，光学透镜，亮度高达160LM/W，寿命达到50000小时以上。晶元芯片。 3:40W太阳能板A级多晶硅；高转换率多晶硅片，正品电池片，转换率>18%.寿命>25年； 4:容量100AH，太阳能路灯专用锂电池寿命长达5-8年，全密封防水外壳，专用防水技术，磷酸铁锂国轩电芯，防火、防爆。 5:太阳能路灯智能控制器全智能防水，具有过充过放，光感、及时、时控、延时、调功、红外、加密、晨亮等功能。每晚亮灯8小时。 感应模块,人来超亮,人走微亮设置. |  |

2.一杆三灯技术参数（共112根）

| 名称 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 定制支架 | 下口径76mm杆上口径76mm杆*2 壁厚：2.5mm杆件整体喷塑 含光伏板支架1套 支臂：60mm的圆管 材质Q235优质钢板，热镀锌防锈处理后,表面静电喷涂，防紫外线记外专用塑粉，200℃高温烤漆，不生锈、不脱落、不变形。 |  |
| 主灯1 | 1:压铸铝最高120瓦灯具120株光学透镜，矩形照明。 2:120W高亮度LED贴片，光学透镜，亮度高达200LM/W，寿命达到50000小时以上。晶元芯片。 3:120W太阳能板A级多晶硅；高转换率多晶硅片，正品电池片，转换率>18%.寿命>25年； 4:容量200AH，太阳能路灯专用锂电池寿命长达5-8年，全密封防水外壳，专用防水技术，磷酸铁锂国轩电芯，防火、防爆。 5:太阳能路灯智能控制器全智能防水，具有过充过放，光感、及时、时控、延时、调功、红外、加密、晨亮等功能。每晚亮灯12小时。 |  |
| 主灯2 | 1:压铸铝最高120瓦灯具120株光学透镜，矩形照明。 2:120W高亮度LED贴片，光学透镜，亮度高达200LM/W，寿命达到50000小时以上。晶元芯片。 3:120W太阳能板A级多晶硅；高转换率多晶硅片，正品电池片，转换率>18%.寿命>25年； 4:容量200AH，太阳能路灯专用锂电池寿命长达5-8年，全密封防水外壳，专用防水技术，磷酸铁锂国轩电芯，防火、防爆。 5:太阳能路灯智能控制器全智能防水，具有过充过放，光感、及时、时控、延时、调功、红外、加密、晨亮等功能。每晚亮灯12小时。 |  |
| 副灯 | 1:60瓦灯具60株光学透镜，矩形照明。 2:60W高亮度LED贴片，光学透镜，亮度高达160LM/W，寿命达到50000小时以上。晶元芯片。 3:40W太阳能板A级多晶硅；高转换率多晶硅片，正品电池片，转换率>18%.寿命>25年； 4:容量100AH，太阳能路灯专用锂电池寿命长达5-8年，全密封防水外壳，专用防水技术，磷酸铁锂国轩电芯，防火、防爆。 5:太阳能路灯智能控制器全智能防水，具有过充过放，光感、及时、时控、延时、调功、红外、加密、晨亮等功能。每晚亮灯8小时。 感应模块,人来超亮,人走微亮设置. |  |